Integrantes del equipo:			 	Expediente:

- Gómez Limón Lucia Elizabeth 			ie694006

- Hernández Cortés Rubén Salvador		ie695262

- Davila Reyes Mynor Francisco 			ie696993

- Rizo de la Torre Miguel Andrés 			ie696930

Integrantes del equipo:			 	Expediente:

- Gómez Limón Lucia Elizabeth 			ie694006

- Hernández Cortés Rubén Salvador		ie695262

- Davila Reyes Mynor Francisco 			ie696993

- Rizo de la Torre Miguel Andrés 			ie696930

Sistemas de Control Automático | LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ

Sistemas de Control Automático | LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ

2016

2016

# Objetivo de control

Lograr el control cinético en tres dimensiones de un brazo robótico de cuatro grados de libertad para realizar una trayectoria establecida por el usuario utilizando como sensor de visión un Kinect V2.

# Identificación de variables del sistema

## Variables manipuladas

- Ángulos entre los eslabones del robot para cada unión.

## Variables controladas

- Posición del efector final.

# Componentes del sistema

- Brazo robótico impreso en 3D, con motores reductores para el movimiento de las uniones. La configuración del brazo es de cuatro grados de libertad.

- Actuadores; motores de corriente directa en conjunto con sus drivers (puente H).

- Utilizaremos Matlab, para realizar el procesamiento de los datos entregados por el sensor.

- Matlab se comunicará por medio de UART a una tarjeta con el microcontrolador FRDM-K64F.

- El sensor que utilizaremos es la cámara de profundidad y de color de la cámara Microsoft Kinect V2, junto con su adaptador para Windows.

# Ecuaciones diferenciales

p= Jq q
Donde: q=θ1θ2θ3θ4 y p= xyz

p= xyz

θ4

θ4

θ3

θ3

θ2

θ2

θ1

θ1

La ecuación diferencial está compuesta por el jacobiano de velocidad angular y velocidad lineal del efector final.

p=αβγxyz=JωJVq

Todas nuestras uniones son rotativas por lo que la velocidad angular está definida como

ωii-1=qizi-1i-1=qik

Velocidad angular global del efector final

ωn0=i-1npiqizi-10=Jωq

Considerando que todas las  uniones son rotativas pi siempre será 1 y el eje de rotación está dado por zi-10

pi=1→rotativa 0→prismática		zi-10=Ri-10k

k es un vector columna unitario.

k=001

El Jacobiano angular general está dado por:

Jω=[pizi-10,… , pnzn-10]

Calculamos los ejes de rotación para cada unión i  utilizando las transformaciones entre los eslabones de nuestro manipulador.

z00=R00k=Ik		R00=I

z10=R10k=A10k		R10=A10

z20=R20k=A20k		R10=A20

z30=R30k=A30k		R10=A30

No necesitamos el Jacobiano de velocidad angular directamente pero lo utilizamos para obtener el Jacobiano de velocidad lineal del efector final.

JVi-1=zi-10×(On0-Oi-10)	o=0001

On0=An0o	Oi-10=Ai-10o

# Diagrama a bloques del sistema

# Esquemas de control

El primero es un control por retro de error para  poder seguir referencias constantes y variables.

x= pq		 x= pq=JqIu(t)		y=  I0pq

e1= yref-p

e1= yref-p=yref-Jqut=-ke1

ut=yref+ke1Jq=Jq-1yref+k(yref-p)

A partir del código de Matlab que codificamos creamos dos referencias base para comprobar su funcionamiento en simulación.

Ejemplo 1.: Seguimiento de referencia de una espiral

referencia  =  [ 0.1*t  ;   0.1*t*sin(t)   ;   3 + 0.15*t*cos(t)  ]

derivada de la referencia = [ 0.1 ; 0.1*sin(t) + 0.1*t*cos(t) ; -0.15*t*sin(t) + 0.15*cos(t) ];

z [amarillo],  x[azul],  y[rojo]

ref = [3; 1; 2];

dref = [0; 0; 0];